Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы, предназначенные для ухода за мебелью.

Новое изделие, как и всякая новая вещь, имеет свой специфический запах, должно пройти какое-то время, прежде чем этот запах исчезнет.

Прежде чем приступить к сборке, необходимо проверить наличие всех крепежных деталей (Таблица «Комплектовочная ведомость»).

Сборка должна производиться с помощью ручного инструмента и в соответствии с данной схемой сборки. Во избежание потертостей деталей сборку изделия производить на любом предохранительном материале (мягкая плотная ткань или гофрокартон от упаковки).

Инструкция по сборке

Гостиная «Домино» 2800х450х1400

| Спецификация ЛДСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1-1 | Основание тумбы | 2000 | 431 | 1 |
| 1-2 | Боковина тумбы левая | 168 | 431 | 1 |
| 1-3 | Боковина тумбы правая | 168 | 431 | 1 |
| 1-4 | Крышка тумбы | 2000 | 431 | 1 |
| 1-5 | Перегородка тумбы левая | 168 | 431 | 1 |
| 1-6 | Перегородка тумбы правая | 168 | 431 | 1 |
| 1-7 | Боковина ящика левая | 410 | 119 | 2 |
| 1-8 | Боковина ящика правая | 410 | 119 | 2 |
| 1-9 | Задняя панель ящика | 911 | 119 | 2 |
| 1-10 | Фронтальная | 288 | 1500 | 1 |
| 1-12 | Перегородка стекл. полки | 310 | 200 | 1 |
| 2-1 | Боковина левого шкафа левая | 1348 | 330 | 1 |
| 2-2 | Боковина левого шкафа правая | 1164 | 330 | 1 |
| 2-3 | Крышка шкафа | 652 | 330 | 1 |
| 2-4 | Основание шкафа | 400 | 330 | 1 |
| 2-5 | Полка шкафа нижняя | 618 | 330 | 1 |
| 2-6 | Полка шкафа центральная | 618 | 330 | 1 |
| 2-7 | Перегородка шкафа | 184 | 330 | 1 |
| 3-1 | Боковина правого шкафа правая | 1348 | 330 | 1 |
| 3-2 | Боковина правого шкафа левая | 1164 | 330 | 1 |
| 3-3 | Крышка шкафа | 652 | 330 | 1 |
| 3-4 | Основание шкафа | 400 | 330 | 1 |
| 3-5 | Полка шкафа нижняя | 618 | 330 | 1 |
| 3-6 | Полка шкафа центральная | 618 | 330 | 1 |
| 3-7 | Перегородка шкафа | 184 | 330 | 1 |
| 6-1 | Полка | 1000 | 200 | 2 |
| 6-2 | Фронтальная | 1000 | 200 | 2 |

| Спецификация ЛМДФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1-11 | Фасад ящика | 996 | 196 | 2 |
|  | Дверь левая |  |  |  |
| 2-8 | Фасад двери (верх) | 398 | 646 | 1 |
| 2-9 | Фасад двери (центр) | 568 | 646 | 1 |
| 2-10 | Фасад двери (низ) | 398 | 646 | 1 |
|  | Дверь правая |  |  |  |
| 3-8 | Фасад двери (верх) | 398 | 646 | 1 |
| 3-9 | Фасад двери (центр) | 568 | 646 | 1 |
| 3-10 | Фасад двери (низ) | 398 | 646 | 1 |

| Спецификация ХДФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 5-1 | Стенка задняя тумбы | 196 | 996 | 2 |
| 5-2 | Стенка задняя шкафа (1) | 694 | 322 | 4 |
| 5-3 | Стенка задняя шкафа (2) | 473 | 322 | 4 |
| 5-4 | Стенка задняя шкафа (3) | 205 | 396 | 2 |
| 5-5 | Дно ящика | 939 | 415 | 2 |

| Спецификация Стекло |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 4-1 | Полка стеклянная центральная (6мм) | 1489 | 310 | 1 |
| 4-3 | Полка стеклянная (6мм) | 616 | 322 | 4 |
| Спецификация поликарбонат |  |  |  |  |
| 4-2 | Вставка двери (4мм) | 616 | 86 | 4 |

| Комплектовочная ведомость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1 | Схема сборки | шт. | 1 |  |
| 2 | Ключ для евровинта | шт. | 1 |  |
| 3 | Гвоздь 2х20 | шт. | 150 |  |
| 4 | Евровинт 6,3х50 | шт. | 46 |  |
| 5 | Шуруп 3.5х20 | шт. | 62 |  |
| 6 | Шуруп 4х16 | шт. | 100 |  |
| 7 | Шкант 8х30 | шт. | 40 |  |
| 8 | Стяжка эксцентриковая S15x12, 5x34 саморез цинк, компл | шт. | 44 |  |
| 9 | Скрепа мебельная (краб) | шт. | 12 |  |
| 10 | Стяжка межсекционная 5мм L32 Me никель, компл. | шт. | 4 |  |
| 11 | Заглушка д/евровинта | шт. | 12 |  |
| 12 | Заглушка д/эксцентрика | шт. | 16 |  |
| 13 | Втулка для установки ручек сквозь стекло пластиковая | шт. | 32 |  |
| 14 | Ножка-опора регулируемая | шт. | 16 |  |
| 15 | Подвеска шкафа SAH 305 | шт. | 4 |  |
| 16 | Крючок навесной для SAH 305 | шт. | 4 |  |
| 17 | Ручка (скоба 224мм) №853 | шт. | 4 |  |
| 18 | Полкодержатель | шт. | 6 |  |
| 19 | Полкодержатель с вакуумной присоской | шт. | 16 |  |
| 20 | Петля 4-х шарнирная накладная с доводчиком | шт. | 8 |  |
| 21 | Профиль соединительный L=670мм белый | шт. | 2 |  |
| 22 | Профиль соединительный L=457мм белый | шт. | 2 |  |
| 23 | Направляющие шариковые L=400мм | компл. | 2 |  |
| 24 | Шуруп 3,5х16 | шт. | 24 |  |

Сборка тумбы.

- При помощи шурупов 4х16 закрепить опоры регулируемые к основанию (1-1).

- При помощи шурупов 3,5х16 закрепить шариковые направляющие к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).

- При помощи стяжки эксцентриковой закрепить боковины (1-2 и 1-3) и перегородки (1-5 и 1-6) к крышке тумбы (1-4).

- При помощи евровинтов закрепить основание (1-4) к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).

- При помощи евровинтов закрепить фронтальную панель (1-10) к крышке тумбы (1-4).

- Выровнять диагонали тумбы и прибить задние стенки (5-1). Закрутить шурупы 3.5х20 для большей надёжности.

- При помощи шурупов 4х16 прикрутить полкодержатели (20-GTV) к фронтальной панели (1-10).

- При помощи шурупов 3,5х16 прикрутить ответные планки шариковых направляющих к боковинам ящиков (1-7 и 1-8)

- При помощи евровинтов закрепить боковины ящиков (1-7 и 1-8) к задней стенки ящика (1-9).

- При помощи шкантов и стяжки эксцентриковой закрепить фасад ящика (1-11) к боковинам ящика (1-7 и 1-8).

- Выровнять диагонали ящика и прибить дно ящика (5-5). Закрутить шурупы 3.5х20 для большей надёжности.

- Закрепить ручку скобу к фасаду ящика (1-11).

Сборка шкафа.

- При помощи шурупов 4х16 закрепить ответные планки петель к боковинам (2-1 и 2-2).

- При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить боковины (2-1 и 2-2) к полке шкафа нижней (2-5) и полке шкафа центральной (2-6).

- При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить крышку шкафа (2-3) к боковинам (2-1 и 2-2).

- При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить перегородку шкафа (2-7) к нижней полке(2-5).

- При помощи шурупов 4х16 закрепить опоры регулируемые к основанию шкафа (2-4).

- При помощи евровинтов закрепить основание шкафа  (2-4) к боковинам шкафа (2-1 и 2-2).

- При помощи гвоздей и шурупов 3.5х16 закрепить задние стенки (5-2, 5-3 и 5-4).

- При помощи петель и шурупов 4х16 закрепить фасад двери (2-9) к боковине шкафа левой (2-1), затем фасад двери (2-8). При помощи шурупов 3,5х20 и втулки пластиковой закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-8 и  2-9).

- При помощи петель и шурупов 4х16 закрепить фасад двери (2-10) к боковине шкафа левой (2-1). При помощи шурупов 3.5х20 и втулки пластиковой закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-9 и 2-10).

!!!Сборку и установку фасадов рекомендуется производить вдвоём.

Затягивать шурупы с пластиковой втулкой шуруповёртом ЗАПРЕЩЕНО!!!

*Шкаф правый собирается аналогичным способом.

- При помощи стяжки межсекционной и евровинтов закрепить шкафы к тумбе.

- Установить полкодержатель в боковины шкафов 2-2 и 3-2, а так же в фронтальную стенку 1-10.

- Установить и закрепить центральную стеклянную полку (4-1).

- Отрегулировать опоры тумбы и шкафов.

- Установить ящики.

- Отрегулировать двери.

- Установить полки стеклянные (4-3).

- Установить подсветку полок.

Вариант А: просунуть коннектор светильника между задней стенкой и боковиной шкафа (провод пустить в доль стеклянной полки).

Вариант Б: разрезать профиль соединительный на уровне стеклянной полки, просунуть коннектор в получившуюся щель.

- Закрепить перегородку стеклянной полки (1-12) к фронтальной панели (1-10) при помощи евровинтов.

- В детали 6-2установить подвеску шкафа SAH-305.

- Евровинтом 6,3х50 закрепить деталь 6-1 к 6-2.

- Выполнить разметку для навески полки на стене.

- Просверлить отверстия в стене и установить дюбель-гвоздь в соответствии с материалом стены (дюбель-гвоздь приобретается клиентом самостоятельно).

- В дюбель-гвоздь закрутить крючок навесной для подвески SAH-305.

- Произвести навеску полки на крючки

Установка телевизора на стеклянную полку не рекомендуется.

Максимальная нагрузка на полку не более 7кг.

ВНИМАНИЕ! Комплект светильников с блоком питания приобретается отдельно!

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без оповещения покупателя, если это не влияет на внешний вид изделия.